# Gemba-обход

Версия 1.0 · CC BY-SA 4.0 · AntiManager

## Аннотация

Методика описывает порядок внедрения и проведения Gemba-обходов — регулярных посещений руководителями рабочих мест для выявления проблем, их фиксации и устранения. Документ предназначен для производственных предприятий и организаций, внедряющих культуру непрерывных улучшений. Методика включает: принципы Gemba, три уровня обходов, роли участников, порядок проведения, правила оценки, категории реагирования и эскалации, формы документов (календарь, чек-лист, план действий, график соответствия), а также упрощённые варианты для малых цехов и пилотных участков.

Для кого: руководители производств, начальники цехов и участков, Lean-службы, HR-службы, ответственные за внедрение производственных систем.

Что входит в комплект: основной документ (PDF и HTML), редактируемая версия чек-листа и плана действий (DOCX), шаблон для адаптации с плейсхолдерами.

Ключевые слова: Gemba, обход, бережливое производство, 5S, чек-лист, эскалация, непрерывные улучшения, культура безопасности.

Лицензия: CC BY-SA 4.0 · © AntiManager, 2026. Использование и адаптация разрешены с указанием авторства и сохранением лицензии для производных версий.

## Содержание

- Назначение и принципы

- Область применения и границы

- Участники и роли

- Три уровня обходов

- Что проверяет обход

- Запуск системы

- Документы системы

- Проведение обхода

- Реагирование и эскалация

- Анализ результатов и показатели

- Внеплановый обход

- Ежегодный пересмотр

- Памятка: 10 правил обхода

- Точки вариативности: что адаптируется под вашу организацию

- Приложения

- Глоссарий

## 1. Назначение и принципы

Цель. Выявлять, фиксировать и устранять проблемы в зоне ответственности руководителей всех уровней, повышая безопасность, качество и эффективность и развивая культуру непрерывных улучшений.

Принципы Gemba. Руководитель идёт туда, где создаётся ценность, смотрит на фактическую ситуацию, задаёт вопросы и вместе с людьми ищет причины. Обход — инструмент улучшения системы, а не проверка людей. Результаты обхода используются для улучшения процессов и не служат основанием для наказания за выявленное отклонение; нарушения правил охраны труда рассматриваются отдельно, в установленном порядке.

| Делаем | Не делаем |
| --- | --- |
| Задаём наводящие вопросы: «Что мешает работать по стандарту?» | Даём готовые указания и ищем виноватого |
| Фиксируем факты: оценку, место, фото | Оцениваем «в целом» и «по впечатлению» |
| Благодарим за выявленную проблему | Наказываем за выявленное отклонение |
| Оцениваем одинаково на любом уровне и в любой зоне | Смягчаем оценку «своей» зоны |
| Доводим каждое отклонение до закрытия | Оставляем отклонение без владельца и срока |

## 2. Область применения и границы

Где действует. Все подразделения производственных предприятий и организаций, внедряющих методику. Для зарубежных обществ действуют национальные стандарты.

Границы. Методика — операционное дополнение к внутреннему Положению о системе Gemba-обходов. При расхождении приоритет имеет Положение организации. Методика не заменяет требования охраны труда, промышленной безопасности и иных обязательных регламентов; нарушения этих требований рассматриваются в установленном порядке.

## 3. Участники и роли

### 3.1. Уровни руководителей и сотрудников

| Код | Уровень | Кто относится (пример) | Роль в обходе |
| --- | --- | --- | --- |
| ГД | Генеральный директор | Генеральный директор предприятия | Лидер команды 1 уровня |
| ГД-1 | Высшее звено | Директора по направлениям, главный инженер | Участник команды 1 уровня |
| ГД-2 | Среднее звено | Начальники цехов, отделов, лабораторий | Лидер команды 2 уровня |
| ГД-3 | Начальное звено | Начальники участков и смен, инженеры ОТК | Лидер команды 3 уровня |
| ГД-4 | Сотрудники-исполнители | Операторы, машинисты, сварщики, рабочие | Участник обхода, владелец своей зоны |

Названия должностей приведены как пример. В вашей организации они могут отличаться — см. раздел 14 «Точки вариативности».

### 3.2. Ответственность

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Лидер команды | Проводит обходы с установленной периодичностью; вовлекает сотрудников и развивает их вопросами; подводит итоги в чек-листе и фиксирует отклонения в плане действий; проводит системный анализ чек-листов и ведёт график соответствия; выносит результаты на командные собрания |
| Ответственный за Gemba-обходы (назначается руководством предприятия) | Организует разработку и ведёт документы системы; формирует составы команд; принимает решения о внеплановых обходах; ежемесячно проводит общий анализ; инициирует улучшения системы |
| Руководитель подразделения | Внедряет улучшения по результатам обходов; следит за динамикой; проверяет отметки о выполнении и фотоотчёты «ДО/ПОСЛЕ» |
| Участник обхода (ГД-4) | Отвечает за закреплённую зону; проводит самопроверку при приёмке смены; сообщает о проблемах и вносит предложения |
| HR / Lean-служба | Обучает команды (5S, 8 потерь, работа с чек-листом, эффективная команда); ведёт протоколы обучения |

## 4. Три уровня обходов

| Уровень | Лидер | Фокус | Периодичность | Ориентир длительности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГД / ГД-1 | Стратегические проблемы; проверка результатов обходов нижних уровней и внедрённых контрмер | Не реже 1 раза в неделю | до 60 мин |
| 2 | ГД-2 | Системные проблемы; выполнение обходов ГД-3; взаимодействие подразделений (качество, безопасность, 5S) | Не реже 1 раза в день | до 45 мин |
| 3 | ГД-3 | Ситуативные проблемы; состояние участка и оборудования, соблюдение стандартов | В начале, середине и конце смены | до 30 мин |

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  ОБХОД 1 УРОВНЯ (ГД/ГД-1)                       │
│  Фокус: стратегические проблемы                 │
│  Периодичность: не реже 1 раза в неделю         │
│  Проверяет: результаты обходов нижних уровней   │
│             и внедрённые контрмеры              │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ОБХОД 2 УРОВНЯ (ГД-2)                          │
│  Фокус: системные проблемы                      │
│  Периодичность: не реже 1 раза в день           │
│  Проверяет: выполнение обходов ГД-3, работу     │
│             других подразделений                │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│  ОБХОД 3 УРОВНЯ (ГД-3)                          │
│  Фокус: ситуативные проблемы                    │
│  Периодичность: начало, середина, конец смены   │
│  Проверяет: состояние участка, оборудования,    │
│             соблюдение стандартов               │
└─────────────────────────────────────────────────┘

Правила уровней

- Один маршрут — один чек-лист — все уровни. Критерии не меняются под уровень: это даёт сопоставимые оценки. Различаются глубина осмотра и вопросы уровня, которые не оцениваются, а задаются в диалоге:

| Уровень | Вопрос уровня |
| --- | --- |
| ГД-3 | Что помешало смене работать по стандарту? |
| ГД-2 | Какие отклонения повторяются и кто владеет причиной? |
| ГД / ГД-1 | Что сделано по отклонениям прошлых обходов и что мешает их закрыть? |

- Длительность любого обхода — не более 60 минут. Если маршрут не укладывается, его делят на микромаршруты.

- Перекрёстные обходы. ГД-2 и ГД / ГД-1 включают в календарь маршруты других подразделений (рекомендуется не реже 1 раза в месяц): свежий взгляд выявляет то, что своим глазом уже не видно.

- К обходу ГД-2 для передачи опыта могут привлекаться сотрудники ГД-3 и ГД-4.

## 5. Что проверяет обход

Обход охватывает всю территорию предприятия:

- производственные помещения: места установки оборудования, административные и бытовые помещения, склады, мастерские, службы технического обслуживания;

- непроизводственные объекты: столовая, кабинеты АБК, учебные классы, территория, стоянки, места работы подрядчиков.

Объекты, не входящие в маршрут цеха, закрепляются в календаре за маршрутами других подразделений, чтобы вся территория была охвачена.

| № | Направление | Практический вопрос в цехе | Где проверяется (образец, приложение 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соответствие процессов и документации | Работают ли по актуальной СОП? | Критерий 10 |
| 2 | Соответствие продукции требованиям | Есть ли брак или несоответствующая продукция (НД) на участке? | Критерии 14, 15 |
| 3 | Проблемные места: потери и неэффективность | Где проявляются 8 видов потерь? | Критерии 6, 7, 9, 22 и вопросы уровня |
| 4 | Соблюдение требований документации | Выполняются ли инструкции? | Критерии 10, 12, 16 |
| 5 | Информированность и взаимодействие персонала | Знает ли оператор свои показатели? | Критерий 11 и интервью |
| 6 | Производственная дисциплина и безопасность | Соблюдаются ли режим, СИЗ, порядок, требования безопасности? | Критерии 3, 5, 12, 18, 20, 21 |

## 6. Запуск системы

### 6.1. Быстрый старт для начальника цеха

| Что сделать | Кто | Когда | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Сформировать команды ГД-3, ГД-2, ГД / ГД-1 с лидерами | Ответственный за Gemba-обходы | До запуска | Список команд |
| Обучить команды: 5S, 8 потерь, работа с чек-листом, эффективная команда | HR / Lean-служба | До запуска | Протокол обучения |
| Разработать календарь, схему зон, маршруты, чек-листы | Лидеры команд, ответственный | До запуска | Четыре документа утверждены |
| Разместить схемы при входе в цех | Лидер команды ГД-2 | До запуска | Схемы на видном месте |
| Провести пилот на одном участке | Лидер ГД-2, ответственный | 4–6 недель | Отчёт пилота, скорректированные документы |
| Запустить обходы по расписанию на всех участках | Все уровни | С даты старта, утверждённой руководством | Заполненные чек-листы |
| Наладить анализ результатов | Лидеры, ответственный | Еженедельно и ежемесячно | График соответствия, отчёт |

### 6.2. Критерии готовности к тиражированию после пилота

- обученность участников — 100%;

- выполнение календаря обходов — не ниже 90%;

- каждое отклонение оформлено в плане действий с владельцем и сроком;

- расхождение оценок между уровнями на одном маршруте — не более 10 процентных пунктов;

- маршрут проходится за установленное время.

## 7. Документы системы

### 7.1. Календарь обходов (приложение 2)

Календарь разрабатывают ответственные уровней ГД–ГД-3, согласует ответственный за Gemba-обходы.

- Периодичность и длительность обходов соответствуют разделу 4.

- В состав обхода входят представители разных уровней и функций.

- Календарь охватывает все подразделения и процессы; перекрёстные обходы включены.

- Участникам направляется напоминание за сутки до обхода.

- Перенос обхода фиксируется в календаре с причиной и новой датой.

- Бумажная версия размещается на командной доске, электронная — в общем календаре.

- Календарь пересматривается при изменении графика смен, структуры участка или по итогам анализа.

### 7.2. Схема зон

Схема зон строится каскадом: ГД — всё предприятие; ГД-1 — направление; ГД-2 — цех или отдел; ГД-3 — участок или смена; ГД-4 — рабочее место.

Требования к схеме:

- план помещений с границами зон и их номерами;

- у каждой зоны указан владелец (должность и ФИО);

- маршрут показан стрелками, точки контроля пронумерованы;

- схема размещена при входе в цех и актуализируется при изменении планировки.

### 7.3. Маршрут и коды точек

Маршрут — последовательный путь по точкам контроля, охватывающий всю зону ответственности. Точки нумеруются в порядке прохода, длительность маршрута — не более 60 минут.

Код точки строится по схеме «№ точки . тип зоны . № зоны». Пример: код 2.16.3 означает вторую точку маршрута, тип зоны 16 (основное технологическое оборудование), третью зону этого типа. Классификатор типов зон и стандартные точки контроля — в приложении 1.

### 7.4. Чек-лист (приложение 3)

- Один чек-лист на один маршрут; он одинаков для всех уровней.

- В чек-листе 15–25 атомарных критериев: один критерий — одно проверяемое условие. Составные формулировки («чисто, нет посторонних предметов и инвентарь на месте») разбиваются.

- Критерии отражают стандарт «идеального участка» и самые проблемные места: безопасность, чистоту и порядок, состояние оборудования, качество, документацию, отходы.

- Если направление проверяется отдельным документом, критерии не дублируются; в графе «Подтверждение» делается ссылка.

- Оценка: 1 — соответствует, 0 — не соответствует, Н/П — не применимо (исключается из расчёта; причина указывается в комментарии).

- К каждому критерию заданы категория реагирования (раздел 9), срок по категории и подтверждение (что именно смотрим).

- Для подразделения с несколькими участками чек-лист составляется на каждый маршрут.

### 7.5. Хранение и доступ

- Бумажные результаты — на командной доске не менее 3 месяцев.

- Электронные результаты — отдельный файл или папка на каждый обход; срок хранения — не менее 1 года, если номенклатура дел не устанавливает иное.

- Доступ к архиву — у лидеров команд и ответственного за Gemba-обходы.

- Фото хранятся только в корпоративной папке.

## 8. Проведение обхода

### 8.1. Памятка лидеру: чек-лист действий

Шаг 1. Подготовка (до обхода)

- Проверить календарь: дата, время, место, участники.

- Уведомить участников (напоминание за сутки).

- Подготовить чек-лист на маршрут (распечатать / открыть в цифровом модуле).

- Проверить наличие фотоаппарата / планшета.

- Просмотреть отклонения прошлого обхода и статус их закрытия.

- Надеть СИЗ по требованиям зоны.

Шаг 2. Проведение (во время обхода)

- Кратко объяснить участникам и сотрудникам цель обхода.

- Пройти точки маршрута в порядке нумерации.

- Наблюдать, задавать открытые вопросы сотрудникам и слушать ответы.

- Оценить каждый критерий и сразу зафиксировать оценку.

- При отклонении — фото «ДО» и комментарий.

- Не вмешиваться в работу; остановить действие только при угрозе людям, продукции или оборудованию (категория К1).

- Записать время начала и окончания обхода.

Шаг 3. Расчёт оценки (сразу после обхода)

- Подсчитать число «1», «0» и «Н/П».

- Рассчитать процент соответствия по формуле (раздел 8.3).

- Зафиксировать итог в чек-листе.

Шаг 4. Действия после обхода

- Озвучить итог на месте: результат, главные отклонения, благодарность команде.

- Занести каждое отклонение в план действий (приложение 5): описание, категория, фото «ДО», мера, владелец, срок.

- Разместить результаты на доске и обновить график соответствия в тот же день.

- Провести собрание по результатам — определить срок, ответственного, улучшения.

- По наступлении срока проверить закрытие и приложить фото «ПОСЛЕ».

Шаг 5. Контроль выполнения

- Убедиться, что все уровни руководства участвовали.

- Отслеживать динамику изменений.

- Проверять внесение отметок о выполнении в план.

- Проверять размещение фотоотчёта «ДО/ПОСЛЕ» на доске.

- Рассматривать просроченные и повторные отклонения на командных собраниях.

### 8.2. Источники информации для оценки критерия

- интервью с работниками;

- наблюдение за деятельностью и средой;

- документы для проверки;

- записи (протоколы, отчёты, результаты контроля);

- сводные данные и показатели;

- информация по процессам измерений;

- обратная связь от потребителей и внешних сторон.

### 8.3. Оценка и расчёт

Соответствие, % = число оценок «1» ÷ (число критериев − число «Н/П») × 100

Пример: в чек-листе 22 критерия, 2 из них «Н/П», получено 18 единиц. Соответствие = 18 ÷ 20 × 100 = 90%.

Оценку ставит лидер с согласия участников; спорный критерий оценивается как «0».

| Результат | Зона | Действие |
| --- | --- | --- |
| 95% и выше | Зелёная | Поддерживать; отметить команду |
| 80–94% | Жёлтая | Отклонения — в план действий в сроки категорий |
| Ниже 80% | Красная | Разбор на командном собрании в течение 3 рабочих дней |

Шкала раздела 8.3 описывает текущее состояние отдельного обхода: 80–94% — жёлтая зона, отклонения уходят в план действий. Целевой ориентир маршрута — 95% и выше (раздел 10.2). Это не два разных норматива, а разные вопросы: «как прошёл обход» и «куда движется маршрут».

### 8.4. Фотофиксация

- Фото «ДО» обязательно для каждого отклонения; без него отклонение считается незафиксированным.

- Фото «ПОСЛЕ» обязательно; без него задача не закрывается.

- Съёмка — только корпоративными устройствами, с соблюдением режима предприятия. В кадре объект: лица работников и конфиденциальные документы не снимаются.

- Имя файла: дата_код точки_номер критерия_ДО (или ПОСЛЕ).

- Распечатки размещаются на доске, оригиналы — в электронной папке.

## 9. Реагирование и эскалация

| Категория | Содержание | Срок устранения | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| К1 | Угроза людям, продукции или оборудованию | Немедленно | Остановить опасное действие или ограничить доступ; сразу сообщить ГД-2; запись в плане в тот же день |
| К2 | Отклонение, устраняемое силами смены | До конца смены | Устранить на месте, приложить фото «ПОСЛЕ» |
| К3 | Отклонение, требующее планирования | До 7 календарных дней | Занести в план с владельцем и сроком |
| К4 | Нужны ресурсы или решение другого подразделения | План в течение 24 часов | ГД-2 назначает владельца и срок; при необходимости — эскалация на уровень 1 |

Правила эскалации

- Задача, не закрытая в срок, автоматически передаётся на один уровень выше (ГД-3 → ГД-2 → ГД-1 → ГД) и помечается как просроченная.

- Если ГД-3 не может решить вопрос своими силами, он передаёт его ГД-2 в течение смены; ГД-2 принимает решение в течение 24 часов.

- На обходе уровня 1 рассматриваются все задачи, просроченные более 14 дней.

- Отклонение, повторившееся по одному критерию три раза за квартал, разбирается по причинам (метод «5 почему») и закрывается системной мерой, а не повторным исправлением.

- Просроченные и повторяющиеся задачи рассматриваются на командных собраниях.

## 10. Анализ результатов и показатели

### 10.1. Периодичность анализа

| Периодичность | Кто | Что анализирует | Где рассматривается |
| --- | --- | --- | --- |
| Каждый обход | Лидер команды | Итог обхода, отклонения | На месте |
| Еженедельно | Лидеры команд | График соответствия, просроченные и повторные отклонения | Командное собрание |
| Ежемесячно | Ответственный за Gemba-обходы | Показатели процесса и влияния | Руководство предприятия |
| Ежегодно | Ответственный и лидеры | Система в целом | См. раздел 12 |

### 10.2. Показатели процесса

| Показатель | Формула | Целевой ориентир* |
| --- | --- | --- |
| Выполнение календаря | Проведено обходов ÷ запланировано × 100 | не ниже 95% |
| Закрытие в срок | Закрыто в срок ÷ задач со сроком в периоде × 100 | не ниже 90% |
| Просроченные более 14 дней | Количество задач | 0 |
| Повторяемость отклонений | Повторившиеся за 3 месяца ÷ все отклонения × 100 | не выше 10% |
| Калибровка оценок | Разница между оценками ГД-2 и ГД-3 по одному маршруту за период, п.п. | не более 10 |
| Вовлечённость | Предложений от ГД-4 на 10 сотрудников в месяц | рост к исходному уровню |
| Соответствие маршрута | Средний процент по обходам за период | не ниже 95% |

- Ориентиры уточняются по итогам пилота.

Расхождение оценок более 10 п.п. — повод провести совместный обход и выровнять трактовку критериев.

### 10.3. Показатели влияния

Влияние обходов на безопасность, качество и эффективность оценивается по показателям из приложения 6 и сопоставляется с динамикой соответствия.

### 10.4. График соответствия (приложение 7)

Ось X — даты обходов (или маршруты), ось Y — процент соответствия; одна линия на маршрут, уровни обходов различаются маркерами; зона 95% и выше выделена. График хранится на доске и обновляется в день обхода.

### 10.5. Пересмотр чек-листа

- Критерии пересматриваются не чаще одного раза в квартал.

- Если соответствие не ниже 95% на трёх обходах подряд, критерии ужесточаются или добавляются новые по актуальным проблемам.

- Если соответствие ниже 80%, критерии не ослабляются: анализируются причины и пересматривается план действий.

- Изменения утверждает ответственный за Gemba-обходы и доводит их до участников до начала применения.

## 11. Внеплановый обход

Внеплановый обход проводится по решению ответственного за Gemba-обходы или руководителя подразделения в течение суток после события:

- авария, травма, инцидент или предпосылка к ним;

- существенный брак или рекламация;

- изменение технологии, оборудования или состава смен, запуск нового участка;

- красная зона (ниже 80%) на двух обходах подряд;

- подозрение на нарушение внутренней политики;

- обратная связь от сотрудников.

Формат и документы — те же, результаты сохраняются в общем архиве.

## 12. Ежегодный пересмотр системы

Ответственный за Gemba-обходы вместе с лидерами команд ежегодно рассматривает: выполнение календаря, показатели процесса и влияния, актуальность схем зон, маршрутов и чек-листов, нагрузку на руководителей, качество обучения и обратную связь участников. Решения оформляются приказом или распоряжением руководства.

## 13. Памятка: 10 правил обхода

- Один маршрут — один чек-лист — все уровни. Не менять критерии под уровень.

- Идём туда, где создаётся ценность, и смотрим фактическое состояние.

- Один критерий — одно условие; оценка только 1, 0 или Н/П.

- Каждое отклонение — фото «ДО», владелец и срок.

- Нет фото «ПОСЛЕ» — задача не закрыта.

- Не уложились в срок — проблема поднимается на уровень выше.

- Оцениваем одинаково на любом уровне; свою зону не смягчаем.

- Вопросы вместо указаний, благодарность вместо наказания.

- Не более 60 минут; длинный маршрут делим на микромаршруты.

- Результаты — на доску в день обхода; анализ — еженедельно и ежемесячно.

## 14. Точки вариативности: что адаптируется под вашу организацию

Методика состоит из ядра (не меняется) и настраиваемых элементов (адаптируются под организацию). Ниже — карта адаптации.

| Элемент методики | Что можно изменить | Что менять не рекомендуется |
| --- | --- | --- |
| Названия должностей и уровней | Заменить ГД, ГД-1…ГД-4 на принятые в организации | Сохранить принцип трёхуровневой структуры и распределение ролей |
| Состав команды обхода | Количество участников, представительство функций | Принцип «представители разных уровней и функций» |
| Периодичность обходов | Уровень 1 — 1 раз в неделю или 1 раз в две недели; уровень 3 — 2 или 3 раза за смену | Наличие всех трёх уровней и регулярность |
| Классификатор типов зон | Добавить коды 23+ под свои типы помещений и оборудования | Логику кодирования «№ точки . тип зоны . № зоны» |
| Критерии чек-листа | Количество (от 7 до 25), формулировки под участок | Атомарность (один критерий — одно условие) и правило «один чек-лист на всех уровнях» |
| Матрица сроков реагирования | Привязать К2 к концу смены, к 4 часам или иному сроку | Наличие категорий К1–К4 и правил эскалации |
| Формат фиксации | Бумажный, Excel, Google Sheets, цифровой модуль | Обязательность фото «ДО» для отклонения и фото «ПОСЛЕ» для закрытия |
| Форма графика соответствия | Ось X — даты или маршруты | Наличие графика и его обновление в день обхода |
| Целевые ориентиры показателей | Уточнить по итогам пилота | Формулы расчёта показателей процесса |
| Формы приложений | Адаптировать под внутренний документооборот | Обязательные графы (код точки, категория, фото, владелец, срок, статус) |

Как пользоваться картой: перед внедрением пройдите по таблице и зафиксируйте решения по каждому пункту. Это и есть «настройка методики под организацию» — без переписывания ядра.

## 15. Приложения

### Приложение 1. Классификатор типов зон и стандартные точки контроля

| Код | Тип зоны | Стандартные точки контроля (что проверяем по 5S) | Типовые подтверждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Зона хранения сырья и комплектующих | Сырьё размещено по маркировке; посторонних предметов нет; зона чистая; уборочный инвентарь на месте | Маркировка, схема хранения, чек-лист уборки |
| 12 | Зона хранения готовой продукции | Продукция размещена по маркировке; упаковка целая; зона чистая; проходы свободны | Маркировка, схема размещения |
| 13 | Зона хранения инструмента и оснастки | Инструмент размещён по стандарту; есть перечень; посторонних предметов нет; зона чистая | Перечень оснастки, маркировка |
| 14 | Рабочее место оператора | Визуализация (разметка, маркировка); инструмент на местах; лишнего нет; документация актуальна и доступна | СОП/СОК, чек-лист приёмки смены |
| 15 | Зона уборки и санитарная зона | Инвентарь промаркирован и хранится в отведённом месте; зона не захламлена; график уборки соблюдается | Чек-лист уборки, график |
| 16 | Зона основного технологического оборудования | Оборудование чистое; подтёков масла и СОЖ нет; крепления целы; посторонних предметов на оборудовании нет; электрошкафы закрыты | Журнал обслуживания, инструкция |
| 17 | Зона электрошкафов и КИП | Шкафы закрыты; КИП без повреждений; кабели не спутаны и целы; «скотч-инжиниринга» нет | Схема подключений, журнал осмотра |
| 18 | Пожарная и аварийная безопасность | Огнетушители на местах, пломбы целы, срок проверки не истёк; эвакуационные пути и выходы свободны, знаки видны | Бирки проверки, план эвакуации |
| 19 | Отходы | Отходы разделены по видам; ёмкости промаркированы; переполнения нет | Схема сбора отходов, график вывоза |
| 20 | Зона хранения полуфабрикатов | Полуфабрикаты размещены по маркировке; партия идентифицирована; посторонних предметов нет; зона чистая | Маркировка, схема размещения |
| 21 | Ёмкости и резервуары | Ёмкости закрыты и промаркированы; подтёков и протечек нет; направление потока и уровни обозначены; посторонних предметов нет | Маркировка, журнал осмотра |
| 22 | Доски визуального управления | Информация актуальна (показатели, график соответствия, календарь, план действий); доска чистая и доступна | Доска, дата последнего обновления |

Как пользоваться. Чек-лист маршрута собирается из стандартных точек: для каждой точки берутся стандартные проверки, разбиваются на атомарные критерии (раздел 7.4) и дополняются проблемами конкретного участка. К одной точке может относиться несколько критериев. Типовые точки на плане участка: оборудование и машины, ёмкости, места хранения, доски, шкафы, рабочее место оператора.

Классификатор дополняется кодами от 23 по мере появления новых типов зон; изменения вносит ответственный за Gemba-обходы.

### Приложение 2. Форма календаря обходов

| Дата | Время | Уровень | Маршрут | Лидер | Участники | Статус (план / факт / перенос) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример: 02.03 | 08:00 | 3 | Маршрут 1, литьевой участок | Начальник смены | Оператор, наладчик | План | — |

### Приложение 3. Образец чек-листа маршрута (полная версия)

Маршрут: ______ Дата: ______ Начало: ____ Окончание: ____

Уровень обхода: ГД / ГД-1 / ГД-2 / ГД-3 Лидер: ______ Участники: ______

Оценка: 1 — соответствует, 0 — не соответствует, Н/П — не применимо (причина в комментарии). Категории реагирования К1–К4 — в разделе 9.

| № | Код точки | Что проверяем | Кат. | Срок по кат. | Подтверждение | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.11.1 | Сырьё и комплектующие находятся в отведённых местах и промаркированы | К3 | до 7 дней | Схема хранения, маркировка |  |  |
| 2 | 1.11.1 | Посторонние предметы в зоне хранения отсутствуют | К2 | до конца смены | Визуально |  |  |
| 3 | 1.11.1 | Проходы и подъезды свободны, высота штабелей в пределах нормы | К1 | немедленно | Разметка проходов, норматив высоты |  |  |
| 4 | 2.16.1 | Оборудование чистое, подтёков масла и СОЖ нет | К2 | до конца смены | Визуально |  |  |
| 5 | 2.16.1 | Защитные ограждения и блокировки на месте и исправны | К1 | немедленно | Осмотр ограждений |  |  |
| 6 | 2.16.1 | Крепления и соединения целы, временных решений (скотч, проволока, ветошь) нет | К3 | до 7 дней | Визуально |  |  |
| 7 | 2.16.1 | Утечек воды, масла и сжатого воздуха нет | К2 | до конца смены | Визуально, на слух |  |  |
| 8 | 3.14.1 | Разметка и маркировка рабочего места видимы и соблюдаются | К3 | до 7 дней | Стандарт рабочего места |  |  |
| 9 | 3.14.1 | Инструмент и материалы лежат на своих местах, лишнего нет | К2 | до конца смены | Схема размещения |  |  |
| 10 | 3.14.1 | На рабочем месте доступна актуальная версия СОП | К3 | до 7 дней | Номер версии СОП |  |  |
| 11 | 3.14.1 | Оператор знает показатели своей смены и текущий результат | К3 | до 7 дней | Вопрос оператору, доска показателей |  |  |
| 12 | 3.14.1 | СИЗ применяются в соответствии с требованиями участка | К1 | немедленно | Визуально, перечень СИЗ |  |  |
| 13 | 4.13.1 | Инструмент и оснастка хранятся по перечню на своих местах | К3 | до 7 дней | Перечень, теневая доска |  |  |
| 14 | 5.12.1 | Готовая продукция промаркирована, упаковка цела | К3 | до 7 дней | Маркировка |  |  |
| 15 | 5.12.1 | Несоответствующая продукция (НД) идентифицирована и изолирована в обозначенной зоне | К1 | немедленно | Зона НД, этикетки |  |  |
| 16 | 6.15.1 | График уборки выполнен, отметки проставлены | К3 | до 7 дней | Чек-лист уборки |  |  |
| 17 | 6.15.1 | Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в отведённом месте | К3 | до 7 дней | Визуально |  |  |
| 18 | 7.17.1 | Электрошкафы закрыты, доступ к ним свободен | К1 | немедленно | Визуально |  |  |
| 19 | 7.17.1 | Приборы КИП без видимых повреждений, кабели целы и уложены | К2 | до конца смены | Визуально |  |  |
| 20 | 8.18.1 | Огнетушители на местах, пломбы целы, срок проверки не истёк | К1 | немедленно | Бирка проверки |  |  |
| 21 | 8.18.1 | Эвакуационные выходы и пути свободны, знаки видны | К1 | немедленно | Визуально |  |  |
| 22 | 9.19.1 | Отходы разделены по видам, ёмкости промаркированы, переполнения нет | К3 | до 7 дней | Визуально |  |  |

Итог: критериев всего ____; «Н/П» ____; получено «1» ____; соответствие ____% (зона: зелёная / жёлтая / красная).

Вопрос уровня (не оценивается): ________________________________

Подписи: лидер ______ участники ______

### Приложение 3а. Упрощённый чек-лист для малого цеха / пилотного участка

Формат: один маршрут, ≤ 60 минут, оценка 0/1, 7 критериев. Критерии и подтверждения адаптируются под участок.

| № | Код точки | Категория зоны | Что проверяем по 5S | Срок по кат. | Подтверждение | 0/1 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.11.1 | Зона хранения сырья и комплектующих | Сырьё по маркировке; посторонних нет; зона чистая; уборочный инвентарь на месте | до конца смены | Маркировка, схема хранения, чек-лист уборки |  |  |
| 2 | 1.16.1 | Зона основного технологического оборудования | Оборудование чистое; нет подтёков масла/СОЖ; крепления целы; посторонних на оборудовании нет; электрошкафы закрыты | до конца смены | Журнал обслуживания, инструкция |  |  |
| 3 | 1.14.1 | Рабочее место оператора | Визуализация; инструмент на местах; лишнего нет; документация актуальна и доступна | до конца смены | СОП/СОК, чек-лист приёмки смены |  |  |
| 4 | 1.13.1 | Зона хранения инструмента и оснастки | Инструмент по стандарту; есть перечень; посторонних нет; зона чистая | до конца смены | Перечень оснастки, маркировка |  |  |
| 5 | 1.12.1 | Зона хранения готовой продукции | Продукция по маркировке; упаковка целая; зона чистая; проходы свободны | до конца смены | Маркировка, схема размещения |  |  |
| 6 | 1.15.1 | Зона уборки и санитарная зона | Инвентарь промаркирован и хранится в отведённом месте; зона не захламлена; график уборки соблюдается | до конца смены | Чек-лист уборки, график |  |  |
| 7 | 1.17.1 | Зона электрошкафов и КИП | Шкафы закрыты; КИП без повреждений; кабели не спутаны и целы; «скотч-инжиниринга» нет | до конца смены | Схема подключений, журнал осмотра |  |  |

Итого: ___ / 7 → ___ %

### Приложение 4. Чек-лист приёмки смены (самопроверка ГД-4)

ФИО: ______ Рабочее место: ______ Смена: ____ Дата: ______

Заполняется в начале смены в течение 10 минут. Оценка «0» сообщается лидеру ГД-3 и вносится в план действий. Состояние, полученное от предыдущей смены, не является виной принимающего: цель — вовремя увидеть и передать проблему владельцу.

| № | Точка контроля | 1 / 0 / Н/П | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время прибытия на рабочее место соблюдено |  |  |
| 2 | Сменщик присутствует |  |  |
| 3 | Зона визуализирована (разметка, маркировка) и соблюдается |  |  |
| 4 | Зона чистая |  |  |
| 5 | Оборудование чистое, посторонних предметов нет |  |  |
| 6 | Электрошкафы и шкафы управления закрыты |  |  |
| 7 | Приборы КИП без визуальных повреждений |  |  |
| 8 | Питающие и сигнальные кабели не спутаны, без повреждений |  |  |
| 9 | Утечки воды и сжатого воздуха отсутствуют |  |  |
| 10 | Крепления и соединения унифицированы под электро- и пневмоинструмент |  |  |
| 11 | Используется регламентированный вспомогательный инструмент |  |  |
| 12 | Элементы «скотч-инжиниринга» (тряпки, подвязки, скотч, резинки) отсутствуют |  |  |
| 13 | На узлах оборудования нет подтёков (масло, СОЖ) |  |  |
| 14 | Отклонения предыдущей смены закрыты или переданы с указанием владельца |  |  |
| 15 | Актуальная версия СОП доступна на рабочем месте |  |  |
| 16 | Задание смены и показатели известны |  |  |
| 17 | СИЗ в наличии и применяются |  |  |
| 18 | Огнетушитель и эвакуационный путь доступны и свободны |  |  |

Итого: ___ / ___ → ___ %

После заполнения бланк сдаётся начальнику смены (ГД-3), оператор получает новый.

Оценка руководителя: ______ Принятые меры: ______ Результат: ______

### Приложение 4а. Сокращённая форма приёмки смены (для малых участков)

| № | Точка контроля | 0/1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Время прибытия на рабочее место соблюдено |  |  |
| 2 | Сменщик присутствует |  |  |
| 3 | Зона визуализирована (разметка, маркировка) и соблюдается |  |  |
| 4 | Зона чистая |  |  |
| 5 | Оборудование чистое, посторонних предметов нет |  |  |
| 6 | Электрошкафы и шкафы управления закрыты |  |  |
| 7 | Приборы КИП без визуальных повреждений |  |  |
| 8 | Питающие и сигнальные кабели не спутаны, без повреждений |  |  |
| 9 | Утечки воды и сжатого воздуха отсутствуют |  |  |
| 10 | Крепления и соединения унифицированы под электро- и пневмоинструмент |  |  |
| 11 | Используется регламентированный вспомогательный инструмент |  |  |
| 12 | Элементы «скотч-инжиниринга» отсутствуют |  |  |
| 13 | На узлах оборудования нет подтёков (масло, СОЖ) |  |  |

Итого: ___ / 13 → ___ %

### Приложение 5. План действий по отклонениям

| № | Дата | Код точки и критерий | Описание отклонения | Кат. | Фото «ДО» (файл) | Мера | Владелец | Срок | Статус | Фото «ПОСЛЕ» и дата закрытия | Эскалация (уровень, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример: 1 | 02.03 | 2.16.1, критерий 7 | Утечка сжатого воздуха на соединении | К2 | 0203_2.16.1_7_ДО | Заменить уплотнение | Наладчик | До конца смены | Закрыто | 0203_2.16.1_7_ПОСЛЕ, 02.03 | — |

Статусы: Открыто, В работе, Закрыто, Просрочено (с отметкой об эскалации).

### Приложение 6. Показатели влияния обходов

| Направление | Показатель | Связь с обходами |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Количество происшествий и предпосылок; доля закрытых К1-отклонений | Критерии 3, 5, 12, 18, 20, 21 |
| Качество | Доля брака и НД; число рекламаций | Критерии 14, 15 и вопросы уровня |
| Потери | Время простоев; потери по 8 видам | Критерии 4, 6, 7, 9 |
| Эффективность | OEE | Динамика соответствия и простоев |
| Экология | Доля неразделённых отходов; случаи утечек и разливов | Критерии 7, 22 |
| Персонал | Число предложений ГД-4; результаты самопроверки при приёмке смены | Приложение 4, показатель «Вовлечённость» |

Базовые значения и цели задаются руководством по итогам пилота; показатели анализируются ежемесячно (раздел 10). Номера критериев в таблице соответствуют чек-листу маршрута: полный чек-лист содержит 22 критерия, допустимый диапазон — 15–25 (раздел 7.4).

### Приложение 7. Данные для графика соответствия

По данным таблицы строится график: ось X — даты обходов (или маршруты), ось Y — процент соответствия, одна линия на маршрут, уровни обходов — разными маркерами, зона 95% и выше выделена.

| Дата | Маршрут | Уровень | Соответствие, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Пример: 02.03 | Маршрут 1 | 3 | 90 |

## 16. Глоссарий

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Gemba | Реальное место, где создаётся ценность (рабочее место, участок, цех) |
| ГД, ГД-1…ГД-4 | Уровни руководителей и сотрудников, участвующих в обходах (раздел 3) |
| Лидер команды | Руководитель, проводящий обход и отвечающий за его результаты |
| Маршрут | Последовательность точек контроля в зоне ответственности |
| Микромаршрут | Часть маршрута, проходимая отдельно, если весь маршрут не укладывается в 60 минут |
| Точка контроля | Место на маршруте, где оцениваются критерии |
| Атомарный критерий | Критерий, проверяющий одно условие |
| Н/П | Критерий не применим; исключается из расчёта |
| К1–К4 | Категории реагирования на отклонение (раздел 9) |
| 5S | Система организации рабочего места: сортировка, систематизация, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование |
| 8 потерь | Перепроизводство, ожидание, транспортировка, излишняя обработка, запасы, лишнее движение, дефекты, нереализованный потенциал сотрудников |
| СОП | Стандартная операционная процедура |
| НД | Несоответствующая продукция |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| СОЖ | Смазочно-охлаждающая жидкость |
| ОТК | Отдел технического контроля |
| АБК | Административно-бытовой корпус |
| OEE | Общая эффективность оборудования |

## Источники и дальнейшее чтение

- Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. — М.: Альпина Бизнес Букс.

- Лайкер Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира. — М.: Альпина Паблишер.

- Внутренние стандарты предприятия, на которые опирается адаптированная версия методики.

Дата проверки источников: 26.10.2026.

## Условия использования

Настоящая методика распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Вы можете:

- делиться — копировать и распространять материал на любом носителе и в любом формате;

- адаптировать — ремикшировать, изменять и создавать производные произведения в любых целях, включая коммерческие.

При обязательном соблюдении условий:

- указание авторства — вы должны указать автора и дать ссылку на лицензию, а также указать, были ли внесены изменения;

- распространение на тех же условиях — если вы изменяете материал, вы обязаны распространять свои производные произведения под той же лицензией.

Полный текст лицензии: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## История изменений

| Версия | Дата | Изменения |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 26.10.2026 | Первая редакция для публикации. Объединены методическая полнота и практические инструменты; добавлены раздел «Точки вариативности», упрощённые формы для малых цехов, условия лицензирования. |

Документ подготовлен как типовая методика для широкого круга пользователей. При внедрении в организации рекомендуется адаптировать настраиваемые элементы (раздел 14) под внутренние регламенты и структуру